关于发布《浙江省安装工程预算定额（2010版）》太阳光导入照明等补充定额（试行）的通知

浙建站定﹝2016﹞52号

各有关单位：

为加快推进我省绿色建筑发展，根据《浙江省人民政府办公厅关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》（浙政办发﹝2016﹞111号）等有关文件精神，我站组织编制了“太阳光导入照明”等补充定额，现予以发布，并就有关事项通知如下：

一、“太阳光导入照明”等补充定额，是《浙江省安装工程预算定额》（2010版）的补充，自发文之日起在全省试行。

二、各地在试行中如遇问题请及时向我站反馈，以便修改完善。

附：太阳光导入照明等补充定额

浙江省建设工程造价管理总站

2016年11月28日

附件：                                1、太阳光导入照明

（1）屋面防水帽

工作内容：定位、防水帽安装固定、保温套安装、接口打胶。                                      计量单位：个

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4B-1 | 4B-2 | 4B-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 墩座式砼井口接口方形防水帽 外径Φ700 | 金属屋面 防水帽圆形外径Φ600 | 自安型防水帽 圆形 外径Φ910 |
| 基价 |  |  |  | 16.92 | 14.99 | 19.52 |
| 人工 |  |  |  | 11.61 | 10.75 | 13.42 |
| 材料 |  |  |  | 5.31 | 4.24 | 6.10 |
| 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.270 | 0.250 | 0.312 |
| 主材 | 屋面防水帽 | 个 | － | （1.000） | （1.000） | （1.000） |
| 材料 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 0.05 | 8.000 | － | 12.000 |
|  | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 0.03 | 8.000 | 6.000 | 12.000 |
|  | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 3.91 | 0.070 | － | 0.110 |
|  | 耐高温防水胶 380g290ml | 支 | 2.85 | 1.000 | 0.880 | 1.110 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |

（2）采光罩

工作内容：定位、采光罩安装。                                                            计量单位：个

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4B-4 | 4B-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 采光罩外径（mm以内） |  |
|  |  |  |  | Φ350 | Φ600 |
| 基价 |  |  |  | 8.83 | 9.77 |
| 人工 |  |  |  | 7.65 | 8.43 |
| 材料 |  |  |  | 1.18 | 1.34 |
| 机械 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.178 | 0.196 |
| 主材 | 采光罩 | 个 | － | （1.000） | （1.000） |
| 材料 | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 0.03 | 6.000 | 8.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |

（3）导光管

工作内容：定位、悬吊绳制作安装、导光管连接安装。                                          计量单位：节

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4B-6 | 4B-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 导光管外径（mm以内） |  |
|  |  |  |  | Φ350 | Φ600 |
| 基价 |  |  |  | 28.11 | 32.02 |
| 人工 |  |  |  | 21.5 | 24.38 |
| 材料 |  |  |  | 6.61 | 7.64 |
| 机械 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.500 | 0.567 |
| 主材 | 导光管 L=600mm | 节 | － | （1.000） | （1.000） |
| 材料 | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 0.03 | 4.600 | 7.200 |
|  | 冲击钻头 φ12 | 个 | 6.16 | 0.030 | 0.030 |
|  | 螺栓 综合 | 10套 | 12.17 | 0.200 | 0.200 |
|  | 铝箔胶带48×20m | 卷 | 15.00 | 0.063 | 0.125 |
|  | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 1.39 | 2.000 | 2.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.13 | 0.15 |

（4）光线调节器、转换器、漫射器

工作内容：光线调节器安装固定、控制器接线，调试。                                            计量单位：个

| 定 额 编 号 |  |  |  | 4B-8 | 4B-9 | 4B-10 | 4B-11 | 4B-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 光线调节器 外径（mm以内） |  | 光线调节器控制开关 | 导光管 接口转换器 | 漫射器 （套） |
|  |  |  |  | Φ350 | Φ600 |  |  |  |
| 基价 |  |  |  | 11.79 | 13.85 | 5.62 | 7.90 | 21.71 |
| 人工 |  |  |  | 9.37 | 10.28 | 5.29 | 5.16 | 17.76 |
| 材料 |  |  |  | 2.14 | 3.29 | 0.10 | 2.74 | 3.95 |
| 机械 |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.23 |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.218 | 0.239 | 0.123 | 0.12 | 0.413 |
| 主材 | 光线调节器 | 个 | － | （1.000） | （1.000） | － | － | － |
|  | 调节器控制开关 | 个 | － | － | － | （1.000） | － | － |
|  | 导光管接口转换器 | 个 | － | － | － | － | （1.000） |  |
|  | 漫射器 | 套 | － | － | － | － | － | （1.000） |
| 材料 | 铝箔胶带48×20m | 卷 | 15.00 | 0.132 | 0.207 | － | 0.179 | 0.250 |
|  | 自攻螺钉 M4×30 | 个 | 0.03 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | － | 4.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 机械 | 数字万用表 PS-56 | 台班 | 4.43 | 0.063 | 0.063 | 0.052 | － | － |

2、超声波智能车位探测器（顶部安装）

工作内容：开箱检查、定位、电气接线、底座安装、本体安装调试、保护、清场。               计量单位：10套

| 定额编号 |  |  |  | 5B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 超声波车位探测器（顶部安装） |
| 基价 |  |  |  | 72.43 |
| 人工费（元） |  |  |  | 43.00 |
| 材料费（元） |  |  |  | 25.00 |
| 机械费（元） |  |  |  | 4.43 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 1.000 |
| 主材 | 超声波车位探测器 | 套 | － | （10.000） |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 25.000 |
| 机械 | 数字万用表 | 台班 | 4.43 | 1.000 |

3、变风量空调装置

（1）变风量空气处理机组（落地式）安装

工作内容：开箱、检查设备及附件、就位安装、上螺栓、找正、找平、固定、外表污物清理、单机试运转。                                                 计量单位：台

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7B-1 | 7B-2 | 7B-3 | 7B-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 变风量空气处理机组 风量（m3/h以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 4000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| 基价 |  |  |  | 270.90 | 384.46 | 688.40 | 800.06 |
| 人工 |  |  |  | 177.16 | 279.50 | 464.40 | 548.25 |
| 材料 |  |  |  | 3.70 | 7.18 | 12.84 | 20.96 |
| 机械 |  |  |  | 90.04 | 97.78 | 211.16 | 230.85 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 4.120 | 6.500 | 10.800 | 12.750 |
| 主材 | 变风量空气处理机 | 台 | － | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) |
| 材料 | 棉纱 | kg | 11.02 | 0.210 | 0.410 | 0.730 | 1.190 |
|  | 煤油 | kg | 3.20 | 0.420 | 0.810 | 1.460 | 2.390 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| 机械 | 载货汽车 5t | 台班 | 317.14 | 0.146 | 0.146 | 0.292 | 0.292 |
|  | 汽车式起重机 8t | 台班 | 493.23 | 0.073 | 0.073 | 0.209 | 0.251 |
|  | 电动卷扬机 单筒快速10kN | 台班 | 78.92 | 0.098 | 0.196 | 0.196 | 0.183 |

（2）变风量末端装置

工作内容：开箱检查设备及附件、底座螺栓，安装、找正、找平、加垫、螺栓固定 、单机试运转          计量单位：台

| 定 额 编 号 |  |  |  | 7B-5 | 7B-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 变风量末端装置 |  |
|  |  |  |  | 单风道型 | 风机动力型 |
| 基价 |  |  |  | 124.23 | 129.18 |
| 人工 |  |  |  | 49.36 | 54.31 |
| 材料 |  |  |  | 74.87 | 74.87 |
| 机械 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 1.148 | 1.263 |
| 主材 | 变风量末端装置 | 台 | － | (1.000) | (1.000) |
| 材料 | 圆钢 (综合) | kg | 3.85 | 1.660 | 1.660 |
|  | 槽钢 ［5#～16# | kg | 3.70 | 14.840 | 14.840 |
|  | 垫圈 M2～8 | 10个 | 0.04 | 0.848 | 0.848 |
|  | 弹簧垫圈 M2～10 | 10个 | 0.09 | 0.848 | 0.848 |
|  | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 1.39 | 4.160 | 4.160 |
|  | 普碳钢六角螺母 M8 | 10个 | 0.50 | 0.848 | 0.848 |
|  | 橡胶板 | kg | 4.15 | 0.290 | 0.290 |
|  | 棉纱 | kg | 11.02 | 0.050 | 0.050 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.50 | 5.50 |

（3）变风量空调系统调试费

变风量空调系统调试费按7-490通风空调系统调试费定额子目基价乘以1.2系数计算。

4、雨水及中水收集处理设备

（1）塑料模块雨水及中水收集设备安装

工作内容：1、定位，铺摊，固定。2、定位、测量、裁剪、包覆、固定、检漏。                    计量单位：10m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10B-1 | 10B-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 土工布铺设 | 塑料模块水箱防渗透膜包覆 |
| 基价 |  |  |  | 37.30 | 38.90 |
| 人工 |  |  |  | 8.56 | 12.90 |
| 材料 |  |  |  | 5.27 | 1.50 |
| 机械 |  |  |  | 23.47 | 24.50 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.199 | 0.3 |
| 主材 | 防渗透布 | m2 | － | － | （14.000） |
|  | 土工布 | m2 | － | （18.060） | － |
| 材料 | 圆钉 | kg | 4.36 | 0.177 | － |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.50 | 1.50 |
| 机械 | 载货汽车 5t | 台班 | 317.14 | 0.074 | 0.074 |
|  | 土工布焊接机 | 台班 | 41.39 | － | 0.025 |

（2）塑料模块蓄水水箱

工作内容：定位，模块卸车、搬运、模块拼装、固定、渗水试验。                                计量单位：台

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10B-3 | 10B-4 | 10B-5 | 10B-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 塑料模块蓄水水箱安装 容积（m3以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 基价 |  |  |  | 368.40 | 669.05 | 1038.08 | 1351.83 |
| 人工 |  |  |  | 282.85 | 497.94 | 697.12 | 838.50 |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械 |  |  |  | 85.55 | 171.11 | 340.96 | 513.33 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 6.578 | 11.580 | 16.212 | 19.50 |
| 主材 | 塑料模块蓄水水箱(含配件) | 台 | － | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) |
| 机械 | 叉式起重机 5t | 台班 | 315.70 | 0.271 | 0.542 | 1.080 | 1.626 |

（3）雨水、中水处理及控制设备

工作内容：一体式雨水中水处理设备：基础定位、开箱检查、设备及其配套的部件、附件整体安装、单机试运转。

截污过滤装置的塑料雨水井：定位、塑料功能装置安装、井筒安装、盖井盖。              计量单位：见表

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10B-7 | 10B-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 一体式雨水中水处理设备（台） | 截污过滤装置的塑料雨水井Φ700以内（套） |
| 基价 |  |  |  | 1771.22 | 131.20 |
| 人工 |  |  |  | 704.34 | 109.65 |
| 材料 |  |  |  | 206.93 | 5.70 |
| 机械 |  |  |  | 859.95 | 15.85 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 16.380 | 2.550 |
| 主材 | 一体式雨水中水处理设备 | 台 | － | (1.000) | － |
|  | 带雨水截污过滤装置的塑料雨水井 | 套 | － | － | (1.000) |
| 材料 | 平垫铁 (综合) | kg | 5.75 | 5.080 | － |
|  | 斜垫铁 | kg | 14.35 | 5.100 | － |
|  | 薄钢板 δ1.6～1.9 | kg | 4.40 | 0.480 | － |
|  | 电焊条 综合 | kg | 4.90 | 0.410 | － |
|  | 氧气 | m3 | 5.89 | 0.360 | － |
|  | 乙炔气 | kg | 19.67 | 0.120 | － |
|  | 杉板枋材 | m3 | 1450.00 | 0.004 | － |
|  | 汽油 综合 | kg | 7.10 | 0.450 | － |
|  | 煤油 | kg | 3.20 | 3.030 | － |
|  | 机油 | kg | 3.60 | 1.818 | － |
|  | 黄油 钙基脂 | kg | 7.16 | 0.727 | － |
|  | 铅油 （厚漆） | kg | 5.41 | 0.436 | － |
|  | 石棉橡胶板 δ3～6 | kg | 11.60 | 3.020 | － |
|  | 枕木 2500×250×200 | 根 | 313.00 | 0.003 | － |
|  | 镀锌铁丝 8～12# | kg | 4.80 | 3.600 | － |
|  | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 7.00 | 0.550 | － |
|  | 润滑剂 | kg | 3.28 | － | 1.196 |
|  | 水 | m3 | 2.95 | － | 0.565 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.03 | 0.11 |
| 机械 | 载货汽车 5t | 台班 | 317.14 | 0.643 | 0.008 |
|  | 吊装机械(综合) | 台班 | 565.98 | 1.110 | 0.023 |
|  | 电焊机 长臂75kV·A | 台班 | 175.91 | 0.158 | － |
|  | 木工圆锯机 φ500mm | 台班 | 25.39 | － | 0.005 |
|  | 电动单级离心清水泵φ100 | 台班 | 57.24 | － | 0.003 |